AutoCAD® Civil 3D® 2012

“Country Kit Brasil”

Workbook

Objetivo deste documento:

Descrever as configurações do  Country Kit  AutoCAD Civil 3D 2012 para o Brasil

Autor:

Marcus Cardoso – Frazillio Ferroni Informática

| Revisão | Status |
| --- | --- |
| 14.01.2011 | Inicial |
| 03.03.2011 | Revisão Geral |

Conteúdo

1.	Geral	4

1.1	Introdução	4

1.2	Visão Geral	4

1.2.1	Prospector	5

1.2.2	Settings	6

2.	Text	7

3.	Hatch	8

4.	Layers	9

5.	Drawing Settings	12

5.1 	Units And Zones	12

5.2 	Object Layers	13

5.3 	Abbreviations	14

5.4 	Ambient Settings	15

6.	Object Styles	16

6.1	 Multi-purpose Styles	16

6.2. 	Surfaces	17

6.3	Grading	18

6.4	Profile	18

6.5	Sample Line	18

6.6	Section	19

6.7	Section View	19

6.8	Catchment	20

6.9	Quantity Takeoff	20

7.	Object Defaults	21

8.	Tool palettes	27

8.1	Assemblies	27

9.	Relatórios	30

9.1	Relatórios de Volume	30

9.2	Relatórios - Toolbox	34

9.3	Relatório de Nota de Serviço	43

10.	Instalação	46

11.	Revisões	47

# Geral

## 1.1	Introdução

Este documento é uma síntese de todas as configurações contidas no Country Kit Brasil AutoCAD Civil 3D 2012.

• _ AutoCAD Civil 3D 2012_BRA(DER-SP).DWT

No caso do Brasil foi desenvolvido um modelo de desenho que segue as normas adotadas pelo DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem). Este arquivo de modelo é uma atualização da versão anterior do AutoCAD Civil 3D, onde estão presentes os principais Layers e estilos de objetos do AutoCAD Civil 3D 2012.

## 1.2	Visão Geral

Os arquivos que contemplam o Country Kit Brasil estão dispostos nas seguintes pastas:

- Template. Pasta contendo o arquivo de Template (DWT) contendo os principais Layers e estilos de objetos e labels do AutoCAD Civil 3D.

- Plan Production. Pasta com os arquivos de templates de Plan Production utilizados na criação das folhas de desenho do projeto.

- Corridor Design Standards. Pasta com arquivo de critérios de projetos geométrico para o desenvolvimento do modelo do objeto Corridor do AutoCAD Civil 3D.

- Assemblies. Pasta contendo desenhos predefinidos de Assemblies que podem ser acessados pela Tool Palletes. Esses Assemblies (Seção Tipo) são utilizados na elaboração do modelo do projeto, que no AutoCAD Civil 3D é definido pelo objeto denominado Corridor

- Pay Item Data. Pasta que disponibiliza os arquivos da ferramenta de Quantity Takeoff utilizados na elaboração de quantificações extraídas do modelo do projeto.

Toolspace é uma das principais Palettes do AutoCAD Civil 3D. Esta Tool Palettes é organizada através de abas, que por sua vez, são utilizadas na manipulação de objetos do AutoCAD Civil 3D além das configurações dos estilos de visualização dos objetos e Labels presentes no AutoCAD Civil 3D.

Para habilitar a Toolspace do AutoCAD Civil 3D, selecionar na Ribbon Home > Palettes > Toospace.

Observar que o ícone da Toolspace fica marcado com uma cor azulada indicando que a Toolspace está habilitada.

A Toolspace do AutoCAD Civil 3D está organizada com as seguintes abas:

- Prospector. Utilizada criar e manipular objetos do AutoCAD Civil 3D.

- Settings. Utilizada para definição das configurações gerais do desenho, além dos estilos de visualização dos objetos e Labels do AutoCAD Civil 3D.

- Survey. Esta aba permite conectar uma base de dados do levantamento de campo.

- Toolbox. Utilizada para a elaboração de relatórios contendo as informações dos objetos presentes no desenho do AutoCAD Civil 3D.

### 1.2.1	Prospector

A aba Prospector da Toolspace do AutoCAD Civil 3D exibe os objetos presente no desenho do projeto. Através desta aba também é possível criar novos objetos, selecionar objetos, abrir a caixa de propriedade de um objeto selecionado, ou ainda aplicar os comandos Zoom e Pan selecionando um objeto através da aba Prospector.

### 1.2.2	Settings

Todos os objetos do AutoCAD Civil 3D possuem estilos que regulam sua representação gráfica na área de desenho. Estes Estilos controlam também a aparência e tipo de informação desejada para os objetos Labels dos AutoCAD Civil 3D. Na aba Settings da Toolspace permite criar e manipular os estilos de visualização dos objetos e Labels do AutoCAD Civil 3D além das configurações gerais de desenhos, como unidades, sistemas de coordenadas, precisão, entre outras configurações. Para criar um novo estilo, basta clicar com o botão direito do Mouse sobre a pasta do tipo de estilo desejado e selecionar a opção New. Para editar um estilo existente, clique com o botão direito do Mouse sobre o estilo que deseja modificar e selecione a opção Edit.

A aba Settings da Toolspace do AutoCAD Civil 3D permite arrastar “Drag and Drop” manualmente os estilos entre os desenhos abertos. É possível utilizar ainda as ferramentas Import Styles e Purge Styles presentes na versão do AutoCAD Civil 3D 2012 para manipular os estilos entre os desenhos.

No geral, para criar um projeto novo, é recomendado iniciar um desenho de projeto à partir de um arquivo modelo que contenha as configurações inicias necessários para desenvolver projetos viários utilizando o AutoCAD Civil 3D. O arquivo de modelo (DWT) contendo as configurações básicas de estilos do AutoCAD Civil 3D para projetos viários com alguns padrões do DER-SP é acessado aplicando o comando NEW do AutoCAD Civil 3D, e selecionando o arquivo _ AutoCAD Civil 3D 2012_BRA(DER-SP).DWT disponível na pasta de modelos (Template) do usuário “Logado” no sistema operacional.

# Text

A tabela abaixo mostra os estilos de texto definidos no Template.

| Text Style | Descrição | Fonte | Plotted Size |
| --- | --- | --- | --- |
| Arial |  | ARIAL | 1.5mm - 5.0mm |
| Standart |  | ARIAL | 1.5mm - 5.0mm |
| R60 |  | ARIAL | 1.5mm |
| R80 |  | ARIAL | 2.0mm |

# Hatch

A tabela abaixo exibe as hachuras “Hatch Patten” definidas no arquivo Template.

| Hatch Pattern | Descrição |
| --- | --- |
| SOLID, ANSI31 | Usado em alguns styles de Profile View ou Section View |

# Layers

As configurações dos Layers para o arquivo de Template foram adotadas seguindo as descrições na IP-DE-A00/003 do DER-SP - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DESENHOS DE PROJETO EM MEIO DIGITAL.

# Drawing Settings

## 5.1 	Units And Zones

A figura abaixo exibe as configurações estabelecidas no arquivo Template para unidades e sistema de coordenadas. A caixa de diálogo Drawing Setting é acessada clicando com o botão direito do Mouse sobre o nome do arquivo de desenho aberto na aba Settings da Toolspace do AutoCAD Civil 3D e selecionando a opção Edit Drawing Settings.

Além das unidades configuradas para o sistema métrico, um sistema de coordenadas poderá ser selecionado pelo usuário dependendo da localização de cada projeto.

.

## 5.2 	Object Layers

A figura abaixo mostra os Layers especificados para os objetos do Civil 3D.

## 5.3 	Abbreviations

A figura abaixo exibe algumas abreviações configuradas no arquivo Template do AutoCAD Civil 3D para aplicação nos Labels dos pontos notáveis do projeto geométrico.

## 5.4 	Ambient Settings

A figura abaixo exibe as modificações feitas na aba Ambient Settings para adequar ao sistema métrico nacional.

# Object Styles

Abaixo são apresentados os estilos elaborados no arquivo Template para utilização no AutoCAD Civil 3D 2012.

## 6.1	 Multi-purpose Styles

| Marker Styles | Descrição | LAYER | Default |
| --- | --- | --- | --- |
| CONSTRUÇÃO | MARCA PARA CONSTRUÇÕES | K-CONSTRUÇÃO |  |
| COTA | SIMBOLOGIA DE PONTO COTADO PARA PLANTA | T-HM-COTAS-TXT |  |
| P.B. - ESCOAMENTO | MARCADOR PARA O FINAL DA LINHA DE ESCOAMENTO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA (CATCHMENT AREA) | H-ESTUDO-TXT |  |
| P.A.-PROFILE | MARCADOR DO PONTO ALTO NO PERFIL | F-VT-NOTAVEL |  |
| P.B.-PERFIL | MARCADOR DO PONTO BAIXO NO PERFIL | F-VT-NOTAVEL |  |
| PI-CIRCULO | MARCADOR DE PONTO DE INTERSEÇÃO CIRCULAR | F-HZ-PI |  |
| PIV | MARCADOR DE PONTO DE INTERSEÇÃO NO PERFIL | F-VT-NOTAVEL |  |
| PROJECAO NA SECAO | MARCADOR DE OBJETOS PROJETADOS NA SEÇÃO | T-DI-FIG |  |

| Feature Line Styles | Descrição | LAYER | Default |
| --- | --- | --- | --- |
| ACOSTAMENTO | LINHA DO ACOSTAMENTO | F-HZ-ACOSTAMENTO |  |

| Code Set Styles | Descrição | Default |
| --- | --- | --- |
| PADRAO SECAO | CÓDIGO DE POINTS, LINKS E SHAPES DOS ASSEMBLIES E CORREDORES | SIM |

| Label Styles | Descrição | LAYER | Default |
| --- | --- | --- | --- |
| Line |  |  |  |
| RUMO E COMPRIMENTO | INDICAÇÃO DE RUMO E COMPRIMENTO PARA A LINHA | A-ANOTACAO |  |
| Curve |  |  |  |
| DESENVOLVIMENTO E RAIO | INDICAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E RAIO DA CURVA | A-ANOTACAO |  |

## 6.2. 	Surfaces

| Surface Style | Descrição | Layer(s) | Default |
| --- | --- | --- | --- |
| DECLIVIDADES | MAPA DE DECLIVIDADES DO TERRENO | A-MODELAGEM |  |
| CURVAS E SETAS | CURVAS DE NÍVEL E SETAS DE DECLIVIDADES DA SUPERFÍCIE | T-HM-CURVA_MESTRA T-HM-CURVA_INTERMEDIARIA |  |
| MAPA DE ELEVAÇÕES | MAPA DE ELEVAÇÕES DO TERRENO | A-MODELAGEM |  |
| TRIÂNGULOS E CURVAS | TRIÂNGULOS E CURVAS DA SUPERFÍCIE | A-MODELAGEM |  |
| TRIÂNGULOS E PONTOS | TRIÂNGULOS E PONTOS DA SUPERFÍCIE | A-MODELAGEM |  |
| BACIAS | PLANTA DE BACIAS DA SUPERFÍCIE | T-HM-CURVA_MESTRA T-HM-CURVA_INTERMEDIARIA H-BACIAS |  |

| Surface Label Styles / Type | Descrição | Layer | Default |
| --- | --- | --- | --- |
| Slope |  |  |  |
| % | SETA DE DIREÇÃO E DECLIVIDADE DE UM PONTO DA SUPERFÍCIE | T-HM-COTAS-TXT |  |
| Spot Elevation |  |  |  |
| COTA | COTA DA SUPERFÍCIE | T-HM-COTAS-TXT |  |
| Watershed |  |  |  |
| BACIAS | INDICAÇÃO DE BACIAS DA SUPERFÍCIE | T-HM-COTAS-TXT |  |

| Surface Table Styles / Type | Descrição | Layer | Default |
| --- | --- | --- | --- |
| Elevation |  |  |  |
| ELEVAÇÕES | TABELA DE ELEVAÇÕES DA SUPERFÍCIE | T-TABELA |  |
| Slope |  |  |  |
| DECLIVIDADES | TABELA DE DECLIVIDADES DA SUPERFÍCIE | T-TABELA |  |
| DECLIVIDADES - ÁREA | TABELA DE DECLIVIDADES COM ÁREAS DA SUPERFÍCIE | T-TABELA |  |
| Slope Arrow |  |  |  |
| SETAS DECLIVIDADES | TABELA DE SETAS DE DECLIVIDADES DA SUPERFÍCIE | T-TABELA |  |
| Watershed |  |  |  |
| BACIAS | TABELA DE BACIAS DA SUPERFÍCIE | T-TABELA |  |

## 6.3	Grading

| Grading Style | Descrição | Layer(s) | Default |
| --- | --- | --- | --- |
| PLATÔ | PLATÔ DE TERRAPLENAGEM | Q-PLATO |  |

| Grading Criteria Sets / Criteria | Descrição | Target | Default |
| --- | --- | --- | --- |
| Grading Criteria Sets |  |  |  |
| TALUDES | TALUDES PARA PROJETOS DE TERRAPLENAGEM | - |  |
| Criteria |  |  |  |
| ALTURA | CRIAÇÃO DE TALUDE DETERMINANDO UMA DIFERENÇA DE ALTURA E SUA DECLIVIDADE | RELATIVE ELEVATION |  |
| COTA | CRIAÇÃO DE TALUDE ATÉ UMA COTA ESPECÍFICA DETERMINANDO SUA DECLIVIDADE | ELEVATION |  |
| DISTÂNCIA | CRIAÇÃO DE TALUDE DETERMINANDO A DISTÂNCIA HORIZONTAL E SUA DECLIVIDADE | DISTANCE |  |
| SUPERFÍCIE | CRIAÇÃO E TALUDE ATÉ A SUPERFÍCIE DETERMINANDO SUA DECLIVIDADE | SURFACE |  |

## 6.4	Profile

| Profile Label Type/Name | Descrição | EXEMPLO / Setting | Default |
| --- | --- | --- | --- |
| Profile Label Sets |  |  |  |
| VAZIO | SEM INFORMAÇÃO NO PERFIL |  | SIM |

## 6.5	Sample Line

| Sample Line Styles | Descrição | Layer | Default |
| --- | --- | --- | --- |
| INVISIVEL | CONFIGURAÇÃO PARA IMPRESSÃO DO DESENHO SEM AS LINHAS DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS | F-HZ-SECAO |  |
| PLANTA | LINHA DA SEÇÃO TRANSVERSAL NA PLANTA | F-HZ-SECAO |  |

## 6.6	Section

| Section Styles | Descrição | Layer(s) | Default |
| --- | --- | --- | --- |
| TERRENO NATURAL | REPRESENTAÇÃO DO TERRENO NATURAL NA SEÇÃO TRANSVERSAL | F-SC-TERRENO |  |

## 6.7	Section View

| Group Plot Styles | Descrição | Layer | Default |
| --- | --- | --- | --- |
| SECAO_DER-SP | FOLHA PADRÃO A4 PARA SEÇÃO TRANSVERSAL | A-FORMATO |  |

| Sheet Styles | Descrição | Layer | Default |
| --- | --- | --- | --- |
| MALHA | MALHA QUADRICULADA PARA A FOLHA DA SEÇÃO TRANSVERSAL | - |  |

| Label Styles / Type | Descrição | Layer | Default |
| --- | --- | --- | --- |
| Offset Elevation |  |  |  |
| COTA | COTA E AFASTAMENTO DO EIXO | F-SC-TEXTO |  |
| Grade |  |  |  |
| DECLIVIDADE % | DECLIVIDADE EM % | F-SC-TEXTO |  |

| Band Styles / Sets | Descrição | Layer | Default |
| --- | --- | --- | --- |
| Bans Sets |  |  |  |
| VAZIO | RODAPÉ VAZIO DA SEÇÃO TRANSVERSAL | - |  |

| Section Table Styles | Descrição | Layer | Default |
| --- | --- | --- | --- |
| Total Volume |  |  |  |
| VOLUME TOTAL | TABELA DE VOLUME TOTAL DE TERRAPLENAGEM | F-SC-TABELA |  |

## 6.8	Catchment

| Catchment Styles | Descrição | Layer | Default |
| --- | --- | --- | --- |
| ÁREA DE INFLUÊNCIA | ÁREA DE INFLUÊNCIA DE UM PONTO OU OBJETO SELECIONADO NA SUPERFÍCIE | H-ESTUDO |  |

| Label Styles / Type | Descrição | Layer | Default |
| --- | --- | --- | --- |
| Area |  |  |  |
| PADRÃO | LABELS PARA ÁREAS DE INFLUÊNCIA | H-ESTUDO-TXT |  |
| Flow Segment |  |  |  |
| PADRÃO | LABELS PARA AS LINHAS DE ESCOAMENTO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA | H-ESTUDO-TXT |  |

## 6.9	Quantity Takeoff

| Quantity Takeoff Table Styles | Descrição | Layer | Default |
| --- | --- | --- | --- |
| Material |  |  |  |
| VOLUME MATERIAL | TABELA DE VOLUME POR MATERIAL SELECIONADO DO PROJETO | Q-TABELA |  |

# Object Defaults

| Objeto | Descrição | Default Style |
| --- | --- | --- |
| General Note Label Style | Notas Gerais | NOTAS GERAIS |
| General Line Label Style | Rotulo nas linhas | RUMO E COMPRIMENTO |
| General Curve Label Style | Rotulo para Arcos | DESENVOLVIMENTO E RAIO |
| Point Style | Estilo para marca do ponto | BASICO |
| Point Label Style | Rótulos de pontos | COTA E DESCRICAO |
| Point Table Style | Tabela de Pontos | PT_NT_ET |
| Point Clouds Style | Nuvem de pontos | PADRÃO |
| Surface Style | Style para apresentação de Superfície | CURVAS-1&5 (GEOMETRIA) |
| Surface Marker Style |  | COTA |
| Surface Spot Elevation Label Style | Rótulos de cotas nas superficies | COTA |
| Surface Slope Label | Rótulos de declividades nas superficies | % |
| Contour Label Major | Rotulo da cota da curva de nível principal | LAYER_CURVA_MESTRA |
| Contour Label Minor | Rotulo da cota da curva de nível secundaria | LAYER_CURVA_INTERMEDIARIA |
| Contour label User-defined |  | <none> |
| Parcel Style |  | Standard |
| Parcel Area Label |  | Standard |
| Objeto | Descrição | Default Style |
| Parcel Line label |  | Standard |
| Parcel Curve Label |  | Standard |
| Feature Line Style | Especifica o estilo padrão para aplicar durante a criação de Feature Line em Grading | PADRÃO |
| Grading | Especifica o estilo padrão para aplicar durante a criação de Grading | PLATÔ |
| Cut Slope Grading | Especifica o estilo padrão para aplicar em taludes de corte no Grading | PLATÔ |
| Fill Slope Grading | Especifica o estilo padrão para aplicar em taludes de aterro no Grading | PLATÔ |
| Alignment Style | Especifica o estilo padrão para aplicar durante a criação de Alinhamentos | EIXO-COMPLETO(PROJETO) |
| Alignment Marker Style | Estilo de marcador para os pontos notáveis | PI-CIRCULO |
| Alignment Line Label Style | Especifica o estilo padrão para Rótulos de Tangentes | AZIMUTE&DISTANCIA |
| Alignment Curve Label Style | Especifica o estilo padrão para Rótulos de Curvas circulares | NoCURVA & RAIO (ACIMA) |
| Alignment Spiral Label Style | Especifica o estilo padrão para Rótulos de Curvas espirais | COMPRIMENTO |
| Alignment Offset Station Label Style | Especifica o estilo padrão para Rótulos de pontos referenciados ao alinhamentos | ESTACAS & COORDENADAS |
| Alignment Point of Intersection Label Style | Especifica o estilo padrão para Rótulos de PI’s | VAZIO |
| Alignment Label Set | Especifica o estilo padrão para Rótulos para o estaqueamento do alinhamento | PADRAO 100mx20m |
| Objeto | Descrição | Default Style |
| Profile Style ( Create by Surface) | Especifica o estilo da linha de profile criado por surface | TERRENO NATURAL |
| Profile Style ( Create by layout) | Especifica o estilo da linha de profile criado como Finish Ground | PROJETO |
| Profile Label Set | Especifica Rótulos dos profiles | VIARIO |
| Profile View Area Shape Style | Preenchimento da area entre duas surfaces | _INVISIVEL |
| Profile View Style | Especifica padrao para Profile View | PERFIL_20x5 |
| Profile View Band Set | Especifica modelo da caixa do Profile | PERFIL_1000 |
| Profile View Profile Label Set | Especifica tipo de informação de cada elemento do profile. | VIARIO |
| Profile View All Split View Style | Especifica formas de apresentar quebras do perfil | PERFIL_20x5 |
| Profile View Projection Style | Especifica padrão para projeção de objetos | PROJECAO |
| Profile Station and Elevation Label Style | Especifica Rótulos de estaca e cota no profile view | ESTACA_COTA |
| Profile Depth Label Style | Especifica declividade de rampasou entre dois pontos | DECLIVIDADE(%) |
| Profile View Projection Label Style | Especifica padrão para rótulos da projeção de objetos | PROJECAO |
| Superelevation View Style | Padrão de apresentação do gráfico de superelevação | PADRÃO |
| Sample Line Style | Apresentação da Sample Line em planta | PLANTA |
| Sample Line Style | Rotulos das Simple Lines | ESTACA |
| Section Style | Padrão para linha de superfície em seção transversal | TERRENO NATURAL |
| Objeto | Descrição | Default Style |
| Section View Marker Style | Estilo de marcador para o quadro do perfil | PIV |
| Section View Offset Elevation Label Style | Rotulo de distancia e cota de ponto dentro do section view | COTA |
| Section View Depth Grade Label Style | Rotulo de declividade de dois pontos em section view | DECLIVIDADE % |
| Section View Projection Style | Especifica padrão para projeção de objetos | PROJECAO |
| Section View Style | Estilo do section view | SECAO_1000 |
| Section View Band Set | Modelo de caixa para section View. Anota cotas na Center Line | CENTER LINE |
| Section Label Set | Especifica padrão de rótulos nas seções | DIST.&COTA |
| Group Plot Style | Especifica o padrão de estilo de plotagem do grupo de section view | SECAO_DER-SP |
| Section Projection Label Style | Especifica padrão de Rotulo da projeção de objeto nas seções | PADRÃO |
| Corridor Alignment Style | Especifica o padrão para alinhamentos criados a partir de Corredores | EIXO-COMPLETO(PROJETO) |
| Slope Pattern Style | Padrão de hachura de taludes nos Corredores | TALUDE |
| Code set Style | Padrão dos Códigos | PADRAO SECAO |
| Corridor Surface Style | Padrão de surface do corridor | TRI_PTO_BRD |
| Corridor Style | Apresentação do corridor. Só as feature lines | PADRAO |
| Corridor Feature Line Style | Padrão de linha das Feature Lines criadas no corridor | PADRAO |
| Corridor Profile Style | Linha de Perfil criada a partir do corridor | PROJETO |
| Intersection Style | Especifica a marca na interseção dos eixos | PADRAO |
| Objeto | Descrição | Default Style |
| Intersection Label Style | Especifica o Rótulo de estacas da interseção dos eixos | INTERSECAO |
| Intersection Offset Alignment Style | Estilo para alinhamentos paralelos criados na interseção | PARALELO |
| Curb Return Alignment Style | Estilo para alinhamento do “Curb Return” criado na interseção | GUIA |
| Intersection Offset Profile Style | Estilo do profile do alinhamento paralelo | PROJETO |
| Intersetion Curb Return Profile Style | Estilo do profile do “Curb Return” | PROJETO |
| Intersection Offset Alignment Label Set | Estilo de estaqueamento do alinhamento paralelo | No_Label |
| Intersection Curb Return Alignment Label Set | Estilo de estaqueamento do alinhamento do “Curb Return” | No_Label |
| Assembly Style | Estilo para os assembles | SEC_TIPO-PADRAO |
| Code Set Style |  | PADRAO SECAO |
| Quantity Takeoff Criteria | Especifica o critério de quantificação de materiais (volumes) | CORTE&ATERRO |
| Material Shape Style | Hachura padrão para os materiais | _INVISIVEL |
| Match Line Style | Linhas de Articulação | ARTICULACAO |
| View Frame Style |  | PADARO |
| Match Line Left And Right Label Location | Posição de do texto da Linha de articulação | Alignment Intersection |
| View Frame Label Style | Rotulo do View Frame | PADRAO |
| Match Line Label Style Left | Rotulo do Match Line do lado esquerdo da folha | ESQUERDA |
| Objeto | Descrição | Default Style |
| Match Line Label Style Right | Rotulo do Match Line do lado direito da folha | DIREITA |
| View Frame Profile View Style | Estilo de caixa de perfil durante a execução das ferramentas de Plan Production | PERFIL_20x5 |
| View Frame Profile View Band Set | Estilo de rodapé para a caixa de perfil durante a execução das ferramentas de Plan Production | PERFIL_1000 |
| Building Site Style | Estilo de construções importadas do Autodesk Revit Architecture | PADRÃO |

# Tool palettes

## 8.1	Assemblies

Aqui estão listados os Assemblies básicos para projetos viários. Será possível elaborar Assemblies mais complexos a partir destes.

| Canal Gabi | Descrição | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Assembly Básico | Pistas, Guias e Passeios |  |
| Pista Dupla Básico | Pista com Canteiro Cental |  |
| Rotatória Básica | Pista Para Rotatoria – Exio na Borda Interna |  |
| Transição Básica | Mesmo do Assembly Básico com subassembly para transição |  |
| Vazio | Assembly vazio |  |
| Interseção | Descrição | Exemplo |
| VIA PRINC. TALUDE A DIREITA | Assembly para regiões com interseção de vias |  |
| Interseção | Descrição | Exemplo |
| VIA PRINC. TALUDE A ESQUERDA | Assembly para regiões com interseção de vias |  |
| VIA SECUNDARIA SECAO E TALUDE A DIREITA | Assembly para regiões com interseção de vias |  |
| VIA SECUNDARIA SECAO E TALUDE A ESQUERDA | Assembly para regiões com interseção de vias |  |
| VIA PRINCIPAL PARCIAL - TALUDE A DIREITA | Assembly para regiões com interseção de vias |  |
| VIA PRINCIPAL PARCIAL - TALUDE A ESQUERDA | Assembly para regiões com interseção de vias |  |
| ESQUINA DIREITA BASICA | Assembly para regiões com interseção de vias |  |
| Interseção | Descrição | Exemplo |
| ESQUINA ESQUERDA BASICA | Assembly para regiões com interseção de vias |  |
| VIA PRINCIPAL- PISTA INTERSECAO | Assembly para regiões com interseção de vias |  |
| Canal Gabião | Descrição | Exemplo |
| GABIAO 10X4 | Seção básica para canalização com gabiões |  |
| GABIAO 12X4 | Seção básica para canalização com gabiões |  |
| Extra | Descrição | Endereço |
|  | Grupo de discussão AutoCAD Civil 3D - Brasil | http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Civil-3D/bd-p/314 |

# Relatórios

A seguir estão listados os relatórios personalizados para o AutoCAD Civil 3D presentes no Country Kit Brazil.

## 9.1	Relatórios de Volume

Para gerar os relatórios de volume será necessário ter elaborado toda a geometria e o cálculo dos volumes do projeto, possuir as superfícies do levantamento de campo e a(s) superfície(s) de projeto, ter o modelo do Corredor, o grupo de Sample Lines das estacas dos alinhamentos, será necessário também aplicar a ferramenta Compute Materials para calcular os volumes.

Esses relatórios são criados no formato XML e poderão ser visualizados no navegador da Web. Após elaborados, será possível copiar ou exportar as informações dos relatórios para programas como o Microsoft Office para eventuais personalizações. Os relatórios de volumes são gerados através da Ribbon Analyse > Volumes And Materials > Volume Report.

Após aplicar o comando Volume Report, a caixa de diálogo Report Quantities é exibida, no quadro Select a Style Sheet é possível selecionar o tipo de relatório desejado, os relatórios Terraplenagem, Materiais e Massa fazem parte do Country Kit Brazil.

| Nome | Descrição | Arquivo | Categoria |
| --- | --- | --- | --- |
| TERRAPLENAGEM | Relatório de Volumes de Cortes e Aterros | TERRAPLENAGEM.XSL | Volume Report |

Exemplo:

| Nome | Descrição | Arquivo | Categoria |
| --- | --- | --- | --- |
| MATERIAIS | Relatório de Volumes de materiais do projeto | MATERIAIS.XSL | Volume Report |

Exemplo:

| Nome | Descrição | Arquivo | Categoria |
| --- | --- | --- | --- |
| MASSA | Relatório de Volumes acumulados ao longo do projeto | MASSA.XSL | Volume Report |

Exemplo:

## 9.2	Relatórios - Toolbox

Alguns relatórios estão presentes na aba Toolbox da Toolspace do AutoCAD Civil 3D. Para gerar esses relatórios basta selecioná-los na categoria Relatórios com o botão direito do Mouse e selecionar a opção Execute. As categorias estão subdivididas em Alinhamento Horizontal, Alinhamento Vertical, Superfície, Lotes, Pontos, Tubulação e Nota de Serviço.

Após aplicar o comando Execute para gerar o relatório, será exibida a caixa de diálogo Export XML Files para seleção dos objetos do projeto desejados.

Após selecionar os objetos desejados para a elaboração do relatório, a caixa de diálogo Save As é exibida para determinar o local e o nome do arquivo de relatório. É possível criar os relatórios em vários tipos de formatos de arquivos de saída através do quadro Files of Type.

| Nome | Descrição | Arquivo | Categoria |
| --- | --- | --- | --- |
| CURVA HORIZONTAL | Relatório de curvas dos alinhamentos horizontais | CURVA HORIZONTAL.XSL | Alinhamento Horizontal |

Exemplo:

| Nome | Descrição | Arquivo | Categoria |
| --- | --- | --- | --- |
| CURVAS E ESTACAS HORIZONTAL | Relatório de curvas e estacas dos alinhamentos horizontais | CURVAS E ESTACAS HORIZONTAL.XSL | Alinhamento Horizontal |

Exemplo:

| Nome | Descrição | Arquivo | Categoria |
| --- | --- | --- | --- |
| PIV VERTICAL | Relatório de PIVs dos alinhamentos verticais | PIV VERTICAL.XSL | Alinhamento Vertical |

Exemplo:

| Nome | Descrição | Arquivo | Categoria |
| --- | --- | --- | --- |
| SUPERFÍCIE | Relatório de Superfícies | SUPERFÍCIE.XSL | SUPERFÍCIE |

Exemplo:

| Nome | Descrição | Arquivo | Categoria |
| --- | --- | --- | --- |
| ÁREA DOS LOTES | Relatório de áreas dos lotes | AREA LOTE.XSL | LOTES |

Exemplo:

| Nome | Descrição | Arquivo | Categoria |
| --- | --- | --- | --- |
| PONTOS | Relatório de pontos | PONTOS.XSL | PONTOS |

Exemplo:

| Nome | Descrição | Arquivo | Categoria |
| --- | --- | --- | --- |
| TUBOS E COMPONENTES | Relatório de tubos e dispositivos de redes | PONTOS.XSL | TUBULAÇÃO |

Exemplo:

## 9.3	Relatório de Nota de Serviço

O relatório de Nota de Serviço fornece as informações de cotas e seus afastamentos em relação ao eixo das seções transversais do modelo do Corredor selecionado no desenho. Após aplicar o comando para executar o relatório de nota de serviço através da aba Toolbox da Toolspace do AutoCAD Civil 3D, será exibida a caixa de diálogo Nota de Serviço para seleção dos objetos do desenho que deverá ser apresentados no relatório.

A caixa de diálogo Nota de Serviço Desenho permite selecionar o Corredor, Alinhamento, grupo de Sample Lines e o Link desejado para gerar o relatório de nota de serviço.

Após selecionar os itens, será necessário clicar no botão + para adicionar a seleção no quadro Lista de Corridors.

O quadro Configurações permite especificar o intervalo de estacas necessário para criação do relatório de notas de serviço através dos campos Estaca Inicial e Estaca Final.

O quadro Salvar em: permite especificar a pasta e o nome do arquivo de relatório.

A caixa de diálogo Salvar Como possibilita selecionar o formato do arquivo de saída do relatório.

| Nome | Descrição | Arquivo | Macro |
| --- | --- | --- | --- |
| NOTA DE SERVIÇO | Relatório de Nota de Serviço do projeto | C3DNSTAutodesk.dll | NotaServico_RunReport |

Exemplo:

# Instalação

O conteúdo do Country Kit Brazil poderá ser instalado durante os proxedimentos de instalação do AutoCAD Civil 3D 2012. A tabela a seguir mostra a organização dos arquivos que fazem parte da instalação do Country Kit Brazil, será necessário consultar a documentação do AutoCAD Civil 3D para verificar a estruturação de pastas de instalação para cada versão de sistema operacional utilizado.

| Arquivos em pastas de usuário: C:\Users\<Nome do Usuário>\AppData\Local\Autodesk\C3D 2012\enu\ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Formato do Arquivo | Usado em (para) | Local |
| dwt | Template para Desenhos Novos | Template |
| dwt | Plan Prodution - Padrões de Folhas de Layout | Template\Plan Production |
| Arquivos em pastas de usuário: C:\Users\<Nome do Usuário>\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2012\enu\ |  |  |
| Formato do Arquivo | Usado em (para) | Local |
| ActpCatalog, atc | ToolPalette - Catalogo de ToolPalettes | Support\ToolPalette |
| xpg | ToolPalette Group - | Support\ToolPalette\Palettes |
| atc | Palette | Support\ToolPalette\Palettes |
| png, jpg | Imagens dos Assemblies | Support\ToolPalette\Palettes\<PALETTE NAME>\Images |
| aws | Arquivo de Profile User | Support\Profiles\C3D_Brazil |
| Arquivos em Pasta de AllUser : C:\Users\All Users\Autodesk\C3D 2012\enu\ |  |  |
| Formato do Arquivo | Usado em (para) | Local |
| xml | Tabelas com padrões de Raios, Superelevações e Curvas Verticais | Data\Corridor Design Standards\Metric |
| Cvs, xml | Tabelas para QTO | Data\Pay Item Data\BRA |
| xsl | Estilo de Relatório de Volumes | Data\Quantities Report Style Sheets\xsl |
| dll | Relatórios do Toolbox em .Net | Data\Reports\Net\NSRAutodesk-64 |
| xsl | Relatórios do Toolbox em xsl | Data\Reports\Xsl |
| xsl | Relatorios do Takeoff (QTO) | Data\Takeoff Report Style Sheets\BRA |
| xml | Configuração da aba ToolBox da Toolspace | Data\ToolBox |
| xml | Config. para Assemblies de Interseções | Assemblies\BRA |

# Revisões

Revisão geral executada em 03/03/2011.